Część III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.        PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA

„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce”

Przedmiot i zakres zamówienia

Rozbudowa o zaplecze higieniczno-sanitarne budynku istniejącej świetlicy w msc. Płoszyce / wc dla mężczyzn i wc dla kobiet oraz osób niepełnosprawnych/ z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych /podjazd dla wózków inwalidzkich/. Projektowany budynek od strony południowo-zachodniej, bez podpiwniczenia w części dobudowanej, w technologii tradycyjnej murowanej, z dachem dwuspadowym.

- wykonanie fundamentów, ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych i działowe, nadproży , wieńców, stropu, ściany kominowej, dachu, izolacje przeciwwilgociowe, izolacje termiczne, stolarka okienna , drzwi wewnętrzne;

- roboty wykończeniowe (posadzki, podłogi, parapety , tynki ścian wewnętrznych i zewnętrznych, okładziny, docieplenie systemowe metodą lekką –mokrą, malowanie powłoki antykorozyjne i ogniochronne;

- dach kryty blachą powlekaną dachówkową;

- element zewnętrzne (chodnik, rynny, barierki);

- podjazd dla niepełnosprawnych;

- wykonanie łazienek z umywalkami, wc, instalacji wod-kan, c.w.u. z podgrzewaczy elektrycznych, montaż baterii; ogrzewanie elektryczne 2 szt. grzejniki;

- wykonanie instalacji elektrycznych (montaż aparatów elektrycznych w istniejącej rozdzielnicy, montaż instalacji oświetleniowej – oświetlenie ogólne, awaryjne i ewakuacyjne, montaż instalacji gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, montaż instalacji zasilającej urządzenia dedykowane, wentylacja mechaniczna pomieszczeń, montaż instalacji odgromowej, montaż ochrony przeciwporażeniowej, montaż ochrony przeciwprzepięciowej) system ochrony od porażeń elektrycznych samoczynne wyłączenie w układzie TN-S. W celu doprowadzenia zasilania do projektowanych obwodów elektrycznych istniejącą rozdzielnicę R zabudować o aparaty elektryczne takie jak: wyłącznik różnicowoprądowy, wyłącznik nadprądowy oraz wyłączniki różnicowoprądowe z członem naprądowym.

Dopuszcza się wykorzystanie istniejących aparatów elektrycznych stanowiących rezerwę obwodów.

Szczegółowy zakres robót do wykonania ujęty jest w projekcie budowlanym oraz STWiOR.

UWAGA:  Przy wycenie należy pominąć wykonanie zbiornika szczelnego na ścieki (poz. 38 przedmiar oraz roboty ziemne do wykonania szamba) z ułożeniem rury PCV do budynku, ta część została wykonana wg. odrębnego zlecenia.

Informacje ogólne:

„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce”

Lokalizacja przedsięwzięcia

Gmina Lelis, obręb miejscowości Płoszyce, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie

Oferta na całość zamówienia powinna uwzględniać wszystkie niezbędne koszty, w tym między innymi:

- koszt opracowania inwentaryzacji powykonawczej – 3 egzemplarze,

- koszt przygotowania dokumentacji powykonawczej (atesty, deklaracje na wbudowane materiały, karty gwarancyjne, instrukcje urządzeń, protokoły prób instalacji sanitarnych i elektr., protokoły odbioru, )

- badanie wody bakteriologia wykonane przez akredytowane laboratorium.

Ofertę należy przygotować w oparciu o kompletną dokumentację techniczną, opis przedmiotu zamówienia, STWiOR.

Przedmiary robót mają charakter poglądowy i pomocniczy dla Wykonawcy. Jeżeli w przedmiarze robót nie uwzględniono jakichkolwiek elementów przedmiotu zamówienia należy je skalkulować i powiadomić 
o tym fakcie Zamawiającego,  a następnie uwzględnić w ofercie cenowej.

Załączniki:

1. projekt  budowlany

2.STWiOR

4.przedmiar robót